附件2：投标产品招标参数

蔡司OCT升级血流图像采集功能技术参数

1、眼底血管成像扫描方式：运用OMAG幅值相位全信号提取血流信号，扫描模式包含：3mmx3mm 、6mmx6mm。

2、具有视网膜追踪扫描技术：双光源同时同步眼底扫描，可识别眼球移动，自动进行扫描跟踪，确保扫描位置的精确性；

3、随访扫描模式：自动重复检查功能，跟踪随访一步完成，机器自动记忆并导航随访检查，确保随访检查在同一位置。

4、高级视网膜节细胞（GCA）分析：神经节细胞-内丛状层复合层定量分析，并和正常数据库进行对比分析；

5、血管分析自动预设分层包含：视网膜全层彩色编码图、视网膜全层图、玻璃体视网膜交界面层图、浅层视网膜层图、深层视网膜层图、视网膜无血管层图、脉络膜毛细血管层图、脉络膜层图

6、配置要求：1，光谱采集器；2，血管成像软件升级包