1、手持式振动排痰仪技术参数

一、技术参数

# 1.适用范围：通过振动叩击，改善患者肺部血液循环状况、协助排出呼吸道分泌物。

2.外形结构：双路输出，成人和儿童均可使用。

3.显示方式：液晶触摸显示屏≥7寸，中英文菜单显示，操作便捷，无需旋钮操控。

4.工作模式: 手动模式和固定模式4种。

5.振动频率设定范围：10Hz～60Hz

6.治疗时间设定范围：1min～60 min内任意设定，步距为1min，误差不超过±1%

7.手动模式下，振动频率在运行、暂停、停止状态时都可设置。

8.设备的输入功率：200VA。

9.屏幕显示亮度可调节。

10.设备效期≥8年

11.设备质保期≥3年

二、主要配置

- 主机1台

- 台车1个

3.治疗头10个,成人、儿童多种尺寸可选。

2、背心式振动排痰仪技术参数

- 技术参数：

- 1、结构形式：便携式；

- 2、显示界面：≥7.0 英寸高清晰彩色液晶显示屏，工作参数直观明了；

- 3、操作方式：按键操作和触摸屏操作均可

- 4、输出管路：2 路输出，使患者胸腔受力均匀，大大提高了患者治疗时的舒适度和疗效

- 5、可拆卸式的气囊背心/充气胸带，操作方便，随时清洗；

- 6、配有线控停机开关，安全性高，一旦患者在治疗过程中感觉不适，可随时操作线控开关停止主机运行，确保治疗的安全；

- 7、主机：采用无刷组装电机，可以无极调速，保证工作稳定，无需更换电机。

- 8、工作模式：手动模式和自动模式。

- 9、手动模式：振动频率为 5Hz~30Hz，连续可调。压力范围为1.5kPa~3.9kPa，连续可调，可保证不同体型的病人均有较好的治疗效果。定时范围1min~99min，步距 1min；

- 10、自动模式：工作程序分为五档：P1、P2、P3、P4、P5，全自动四段数三起一落起伏振荡排痰。 定时范围为 5min~20min，步距1min。

- 11.设备质保期≥3年

- 二、主要配置：
1、主机：1 台
2、重复使用充气背心：大、中 各 1 套；
3、背心内衬：大、中 各 1 套；
4、重复使用胸带：大码 1 套
5、手持开关：1 个