PT床技术参数

推荐外形尺寸（长×宽×高）mm:2000×1235×550±50

床面高度升降范围：550-800mm

背板与水平面夹角 0°~70，座板与水平面夹角 >12°背板与座板夹角>90

背板长：≥650mm

座板长：≥1230mm

背板额定承载：≥900N

座板额定承载：≥1100N

床面高度可电动升降，方便受训者上下。

背板角度可气动调节，可以舒适的坐姿进行训练。

床脚配有高度微调支脚，着地稳固。配备紧急停止开关

平衡杠技术参数

1、推荐外形尺寸（长×宽×高）：320cm×（86～112）cm×（78～120）cm

2、扶手杆高度调节范围：78cm～120cm

3、两扶手杆中心调节范围：32cm～61cm

4、扶手杆直径：≥φ3.8cm

5、额定承载：≥2000N

6、矫正板坡度：约15°

训练用阶梯技术参数

1、推荐外形尺寸（长×宽×高）：332㎝×80㎝×（134～166）㎝；

2、梯面高度：10㎝、11㎝、12㎝；

3、扶手杠可调距离：约31㎝；

4、扶手杠侧向额定承载：≥70KG；

5、阶梯踏板额定承载：≥135KG。