背心式振动排痰仪技术参数

技术参数：
1、结构形式：便携式；

2、显示界面：≥7.0 英寸高清晰彩色液晶显示屏，工作参数直观明了；

3、操作方式：按键操作和触摸屏操作均可

4、输出管路：2 路输出，使患者胸腔受力均匀，大大提高了患者治疗时的舒适度和疗效
5、可拆卸式的气囊背心/充气胸带，操作方便，随时清洗；
6、配有线控停机开关，安全性高，一旦患者在治疗过程中感觉不适，可随时操作线控开关停止主机运行，确保治疗的安全；
7、主机：采用无刷组装电机，可以无极调速，保证工作稳定，无需更换电机。
8、工作模式：手动模式和自动模式。
9、手动模式：振动频率为 5Hz~30Hz，连续可调。压力范围为1.5kPa~3.9kPa，连续可调，可保证不同体型的病人均有较好的治疗效果。定时范围1min~99min，步距 1min；
10、自动模式：工作程序分为五档：P1、P2、P3、P4、P5，全自动四段数三起一落起伏振荡排痰。 定时范围为 5min~20min，步距1min。

11.设备质保期≥3年
二、主要配置：
1、主机：1 台
2、重复使用充气背心：大、中 各 1 套；
3、背心内衬：大、中 各 1 套；
4、重复使用胸带：大码 1 套
5、手持开关：1 个
