声阻抗中耳分析仪招标技术参数

- 探测音频率： 226Hz、678Hz、800Hz、1KHz的多频率

- 探测音强度：85dB SPL（≈69dB HL）

- 压力控制：自动

- 压力范围：-600daPa 到 +400daPa；压力限制范围：-750daPa到+550daPa

- 声顺值范围：0.3-8.0ml

- 同侧刺激声：500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz纯音，宽频噪声，高通噪声，低通噪声，1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz窄带噪声

- 对侧刺激声：250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz、6000Hz、8000Hz宽频噪声，高通噪声，低通噪声，250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz、6000Hz、8000Hz窄带噪声

- 声反射接受度：可调，0.05ml-0.15ml

- 刺激声强度：最大120dB HL

- 测试方法：自动，手动

- 声反射衰减：自动阈上10dB或者手动调节强度，测试时间10秒

- 声反射潜伏期测试：自动，测试300ms

- 完整鼓膜咽鼓管功能

- 穿孔鼓膜咽鼓管功能

- 纯音测听：

15.1频率范围：125-8000Hz

15.2强度范围：-10-100dB HL

15.3自动测试：改良Hughson Westlake自动阈值

- 配工作站电脑，免费开放端口，支持与HIS系统连接。

- 配打印机，可打印中文A4纸报告单，可自定义台头。

- 质保期：整机质保≥3年。