| 医院地下室耗材库及E8护士站空调维修改造项目招标需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 工作简述 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 风机盘管拆除 | 6台在吊顶内旧风机盘管拆除 | 台 |  |  |
| 2 | 风机盘管采购安装 | FP-136WA 5台 | 台 |  | 风机品牌：海尔，格力，美的 |
| 3 | 风机盘管采购安装 | FP-51WA 1台 | 台 |  | 风机品牌：海尔，格力，美的 |
| 4 | 循环水管路维修 | 锈蚀管路检修、局部更换，除锈防腐 | 项 |  |  |
| 5 | 管道保温重做 | 拆除破损保温，更换阻燃保温层，消除冷凝滴水 | 项 |  |  |
| 6 | 接水盘、吊筋更换 | 更换锈蚀接水盘；全部更换锈蚀吊筋吊杆，消除坠落风险 | 项 |  |  |
| 7 | 风道软接更换 | 更换破损帆布软接，做好风道密封 | 项 |  |  |
| 8 | 水系统配件更换 | 更换进出口球阀、过滤器、不锈钢波纹管 | 项 |  |  |
| 9 | 冷凝水排水改造 | 更换破损排水管，疏通排水管路 | 项 |  |  |
| 10 | 电控线路整理改造 | 规整老化杂乱线路，消除电气安全隐患 | 项 |  |  |
| 11 | 系统调试 | 管路冲洗、打压检漏，整机调试试运行 | 项 |  |  |
| 12 | E8护士站拆除锈蚀腐烂风机盘管1台，重新购买1台84瓦风机盘管安装更换，确保该区域空调温度正常。 | 根据现场空间情况，拆除锈蚀腐烂风机盘管1台，购买一台84瓦风机盘管安装更换（含进出口球阀、过滤器、不锈钢波纹管等附件） | 项 |  | 风机品牌：海尔，格力，美的 |
| 合计 |  |  |  |  |  |